Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Аналитик

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: аналитик	3

1. Рабочее место	3

2. Метки обучения	3

3. Модели и калибровка	4

4. Качество данных	5

5. Конструктор датчиков	6

6. Объекты и датчики	7

7. Панели Grafana	7

8. Чего роль не делает	7

Руководство пользователя: аналитик

Для кого. Инженеры-аналитики. В сценариях ТЗ §12 вы «ответственный за верификацию данных»: проверяете метки из решений диспетчеров, следите за качеством данных, ведёте модели и калибровку, подключаете новые датчики и форматы, заводите объекты и каналы.

1. Рабочее место

«Метки на проверке», «Молчат», «Низкий Data Health», «Высокий риск», список проблемных каналов. Карта мониторинга по умолчанию — в режиме «Данные».

Рабочее место аналитика

2. Метки обучения

«Обучение и обратная связь» → очередь меток. Каждое решение диспетчера с ответом «что произошло» превращается в метку по правилам «причина → эффект».

- Принять — решение подтверждает событие (например, отказ канала).

Отклонить — метка ошибочна; отменить можно и позже.

Правила «причина → эффект» и порог деградации — там же.

Влияние меток видно в каждой версии модели: её сравнивают с контрольной моделью без разметки.

Обучение и обратная связь

3. Модели и калибровка

Раздел «Модели»:

три модели LightGBM: отказ датчика, превышение 1 % метана, подтопление; версии, метрики на отложенном 2026 годе, уровни риска с точностью и полнотой;

обучение и запуск прогноза, бэктест; плановое переобучение раз в неделю (чемпион / претендент), откат версии;

внизу — калибровка индикаторов пожара и НСД: по интервалам индекса — число случаев в архиве, вероятность и проверка на 2026 годе («прогноз → факт»). Кнопка «Пересчитать по архиву».

Модели и калибровка

4. Качество данных

| Раздел | Что смотреть |
| --- | --- |
| Здоровье каналов | Data Health: полнота, свежесть, стабильность, согласованность; молчащие каналы |
| Качество данных | отчёты загрузки: корректные измерения, служебные коды, артефакты времени, неизвестные каналы |
| Загрузка данных | справочники и журналы из каталога данных или файлом |
| История | матрица «каналы × сутки» объекта и ряд канала за любой период |

Здоровье каналов

5. Конструктор датчиков

Новый датчик или шлюз со своим форматом подключается без программиста.

- Шаблоны формата → «Из библиотеки» (СМВУ JSON и CSV, шлюз с несколькими измерениями, текстовая строка, MQTT) или «Новый шаблон».

Задайте формат (JSON, CSV, строка по регулярному выражению) и поля: канал (путь или константа, channel_map для нескольких измерений), время и его формат, значение, тревога.

Вставьте пример сообщения в песочницу и нажмите «Проверить»: увидите события, ошибки и то, как профиль канала нормализует значение (состояние, число, качество).

Сохраните шаблон — получите адрес приёма и ключ. Шлюз отправляет сообщения по HTTP с ключом или пишет в Kafka обёртку {"template": "<код>", "payload": "…"}.

Заведите каналы с ид из сообщений в «Зоны и объекты» → «Датчики».

Профили датчиков: диапазон, дрейф нуля, пороги и направление, служебные коды, ожидаемый интервал, правила «текст → состояние» и проверка значения.

Конструктор: шаблон шлюза и песочница

6. Объекты и датчики

«Зоны и объекты»: новый объект по контуру здания на карте или из справочника; новые каналы (ид от 80 000 001), привязка к объекту и пикету, тип датчика.

7. Панели Grafana

Пункт меню «Панели Grafana» — бизнес-показатели (инциденты, реакция диспетчеров, качество прогнозов), только просмотр. Вход — вашей учётной записью, без отдельного пароля.

8. Чего роль не делает

Не принимает решений по карточкам вместо диспетчера (только метки и разметка), не утверждает заявки, не настраивает интеграции с системами заказчика (это администратор).